VRAAG EN ANTWOORD LIJST:

VRAAG	1:

Kan ik DCC-Backup en DCC-Studio tegelijk gebruiken?

ANTWOORD:

Nee. DCC-Backup moet verlaten worden alvorens DCC-Studio kan

worden opgestart.

VRAAG	2:

Aansluiting van DCC-Link op parallel poort connector lukt niet:

ANTWOORD:

De parallel poort met DCC-Link aansluiting en de COM poort met

muis aansluiting zitten te dicht op elkaar. Mogelijke oplossingen:

1. Sluit de DCC-link aan op een eventueel beschikbare tweede

Parallel poort met vrije IRQ.

2. Sluit de muis aan op een eventueel beschikbare andere COM

poort en wijzig de muisdriver instelling.

3. Gebruik een verleng kabel voor de muis of DCC-Link

aansluiting.

VRAAG	3:

Opstarten DCC-Backup geeft fout.

ANTWOORD A:

Controleer of een DCC cassette in de DCC175 aanwezig is. Indien

geen DCC: Plaats een DCC-cassette in de DCC175, sluit de klep

en start de applicatie opnieuw op.

ANTWOORD B:

Controleer of de batterij van de DCC175 niet leeg is. Indien

batterij leeg: Sluit de voeding van de speler aan en start de

applicatie opnieuw op.

ANTWOORD C:

Controleer of er geen interrupt conflicten zijn.

De  normale instelling voor parallel poort LPT1 is adres 378 en

interrupt IRQ7 en voor LPT2 adres 278 en interrupt IRQ5. De IRQ

van een LPT poort is nodig voor geavanceerde printer functies.

Voor normale printerfuncties is deze IRQ echter niet

noodzakelijk. Dat is de reden dat sommige leveranciers van

kaarten deze interrupt gebruiken voor hun  driver/kaart

combinatie. Het overnemen van IRQ5 en/of IRQ7 door een kaart

gebeurt door 'jumpers' op de kaart en/of door middel van software

instellingen in de bij de kaartbehorende driver. DCC-Studio en

DCC-Backup moeten de beschikking hebben over een bij de LPT

horende IRQ.

Indien interrupt conflict:

C1: Indien U twee parallel poorten heeft:  sluit de DCC175 aan

op de parallel poort met correcte IRQ, en start de applicatie

opnieuw op.

C2: Indien geen tweede parallel poort:  Maak de IRQ vrij voor

de LPT poort. Raadpleeg de documentatie van de driver/kaart

combinatie hoe U de IRQ toewijzing  kunt veranderen.

VRAAG	4:

DCC-Backup hangt direct na een backup,  verify of restore.

ANTWOORD A:

Controleer of er geen interrupt conflicten zijn.

(zie Probleem 2 no.3)

ANTWOORD B:

Controleer de instelling van de swap file. Selecteer hiervoor

in Windows 3.x het volgende: 'Hoofdgroep', 'Configuratie

scherm', '386 Enhanced', 'Virtueel geheugen', Wijzigen'.

Verander nu de swap-file naar permananent, de grootte van de

swapfile groter dan 10MB en de buffergrootte groter dan 512KB.

VRAAG	5:

Kan ik tijdens een Backup, Restore of Verify andere applicaties

gebruiken?

ANTWOORD:

U kunt geen DOS applicaties opstarten. U kunt wel Windows

applicaties opstarten. Dit gaat echter ten koste gaan van de

snelheid van DCC-Backup.

VRAAG	6:

Kan ik DCC-Backup afsluiten met Cntr.Alt.Del.?

ANTWOORD:

Het is aan te bevelen om na afsluiting van DCC-Backup met

Cntr.Alt.Del. vervolgens Windows opnieuw op te starten.

VRAAG	7:

Als ik een DCC voor de eerste keer gebruik in DCC-Backup duurt

het minuten alvorens de Backup begint:

ANTWOORD:

DCC-Backup initialiseert een DCC voor Backup. Dit gebeurt

automatisch en duurt enkele minuten.

VRAAG	8:

Alvorens en nadat een Backup gemaakt wordt is de DCC175 bezig.

Wat doet hij?

ANTWOORD:

Vooraan op een DCC staat de VolumeTable waarin staat welke

Backup sessies op DCC staan. Vooraan een Sessie staat de

SessieHeader waarin staat welke bestanden in de sessie staan.

Alvorens begonnen wordt met een Backup, Verify of Restore

moeten deze gegevens gelezen worden. Nadat een Backup is

gemaakt wordt teruggespoeld naar het begin van de sessie alwaar

de SessieHeader wordt herschreven, daarna wordt teruggespoeld

naar het begin van de DCC alwaar de VolumeTable wordt

herschreven.

VRAAG	9

Werkt DCC-Backup met Windows95.

ANTWOORD:

Het is niet gegarandeerd dat DCC-Backup werkt met Windows95.

De werking is afhankelijk van uw PC's hardware en software

configuratie. Indien DCC-Backupniet opstart kan in een aantal

gevallen het verwijderen van de printerdriver het probleem

oplossen.

VRAAG	10

Wat moet ik doen indien Windows95 tijdens een Automatische

Nieuwe Hardware Detectie de DCC-Link vindt?

ANTWOORD:

Indien Windows95 de DCC-Link vindt, dan wordt gevraagd om een

floppy met de driver voor de DCC-Link. U mag dan geen driver

laden.

VRAAG	11

Wat moet ik doen bij de foutmeldingen: 'Bad medium' en 'Time

out in request wait'?

ANTWOORD:

Deze foutmeldingen geven aan dat informatie niet goed gelezen

wordt van DCC. U kunt dan de opdracht opnieuw verstrekken.

Indien de informatie niet goed was geschreven zal DCC-Backup

opnieuw met een foutmelding komen. Wilt U in dit geval de DCC

opnieuw gebruiken voor Backup dan kunt U de DCC in het

'Utilities' menu wissen met behulp van het commando 'Erase'.

Treedt de fout daarna opnieuw op dan is de DCC waarschijnlijk

beschadigd.